קהילת המייקרים של אינטל – הוראות התקנה לקראת קורס ESP32

חשוב להשתמש לאורך כל המדריך בדפדפן – Chrome בכדי להימנע מבעיות

שלב א: התקן  Visual Studio 2022ומעלה, בחר בתמיכה ביצירת פרויקט C\C++

שלב ב: התקן את אפליקציית Arduino באופן הבא בלבד!!, לא!!!! להתקין מחנות האפליקציות של מייקרוסופט.

לינק: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#00xx

חשוב: יש לבחור: (Windows installer)

הורידו והתקינו (יכולים לתרום אם בא לכם )

שלב ג: התקנת הרחבה ל ESP32

שלב מקדים:

אם מחוברים דרך רשת מאובטחת עם Firewall ייתכן וצריך לעדכן proxy, אם יש לכם VPN נסו לכבות אותו.

הריצו את אפליקציית ה Arduino שזה עתה התקנתם ו...

סגרו את אפליקציית ה Arduino והפעילו מחדש,

הקלידו את הלינק הבא בשורה כמו שמסומן בתמונה:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

לחצו OK (שימו לב, רק "," מפריד בן החבילות השונות)

רשמו ESP32 ולחצו Enter בשורת הטקסט (בדוגמא כבר מותקנת החבילה אבל פשוט לרשום וללחוץ היכן שמסומן) – בחרו בגרסה   2.0.17 (לא להתקין את גרסה 3.0.X)

שלב ד: התקנת פלג-אין (Plugin) עבור Visual Studio:

באתר הנ"ל: https://www.visualmicro.com/

לחצו Download והתקינו:

עתה פתחו את Visual Studio

לחצו על ה vMicro

במסך שיפתח לחצו כפי שמסומן בתמונה הבאה

במסך הבא פשוט לחצו OK כפי שמסומן

כעת נעבור ליצירת פרויקט ארדואינו חדש:

לחצו על הלשונית של vMicro כפי שמופיע בתמונה

שימו לב לבחור ב Board: ESP32 Dev Module ולחצו על New Arduino Project

תנו שם לפרויקט:

במסך שיפתח:

וודאו שמה שמסומן בצהוב מופיע כמו בתמונה

ולחצו על הכפתור המוקף בשחור

אם הכל התבצע תקין אתם אמורים לקבל את הפלט הבא:

זהו, אנחנו מוכנים